SLE 项目当前进度与双板联调验收报告

Detector A / Detector B / 管理端 · 截至 2026 年 8 月 13 日

总体结论 两块 BearPi H3863 已完成 A、B 实体联调并接入管理端。基础策略、事件、报警和断线恢复闭环均通过；真实授权执行仍需第三块 SLE 板运行 Card C。

# 1. 当前版本基线

| 项目 | 当前值 |
| --- | --- |
| 通信协议 | SLE Protocol V2 |
| Detector A 固件 | detector_a_h3863_all.fwpkg |
| A SHA256 | 5D4B54D56A06E5117154A446EEDB216C36DF4AD8524D170EF32BEFF59341F949 |
| Detector B 固件 | detector_b_h3863_all.fwpkg |
| B SHA256 | 2C49CB51DBAC604295CF4FAB75DDE4A7858EC330A25A7F86A17D5F1275E0B3E3 |
| 管理端后端 | Node.js + TypeScript + SQLite，127.0.0.1:8080 |
| 实体硬件 | 2 × BearPi H3863（A、B） |

# 2. 本轮实体联调验收

| 编号 | 验收项 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | B 网关识别与双向心跳 | 首页显示“心跳正常”；设备心跳显示 0s | 通过 |
| T02 | 基础策略下发 | 连续下发两次成功，硬件策略版本递增 | 通过 |
| T03 | A→B 无线事件 | A 收到 decision，B 正常返回未授权决策 | 通过 |
| T04 | B→后端→管理端事件 | 事件中心出现对应事件记录 | 通过 |
| T05 | 未授权报警 | 策略设为报警后，报警中心出现记录 | 通过 |
| T06 | 报警处理闭环 | 报警状态成功更新，首页统计同步 | 通过 |
| T07 | B 断线与恢复 | USB 拔插后 COM、心跳及链路恢复 | 通过 |
| T08 | A 重启恢复 | 重新 bridge ready，新事件正常上报且未误去重 | 通过 |
| T09 | 无 Card 安全拒绝 | reason=1、exec=0，GPIO10 未误动作 | 通过 |

# 3. 已完成功能

## 3.1 Detector A

SLE 客户端连接、服务发现与 bridge ready 状态管理。

区域进入、反向离开、超时等状态机测试入口。

Protocol V2 事件发送、ACK、超时重试和重启后唯一事件键。

认证中继核心已完成；最终授权只接受 B 的权威结果。

## 3.2 Detector B / 网关

SLE 服务端、事件去重、决策回传和 GPIO10 执行器控制。

单 USB 串口网关：心跳、事件、报警、确认、策略与命令结果。

Card HMAC 认证权威核心、会话超时、计数器与防重放逻辑。

管理端离线识别、RAM 补传队列及命令重试。

## 3.3 管理端

SQLite 数据库存储许可、设备、事件、报警、确认和审计数据。

REST + WebSocket 实时链路，能够识别 Detector B 合法心跳。

许可创建与基础策略下发、事件展示、未授权报警和报警处理闭环。

串口配置、断线重连、事务后 ACK、幂等与命令重试。

# 4. 质量与修复状态

关键修复 A/B 发布配置已明确禁用独立 Card C 组件；发布脚本会扫描最终链接符号，发现 Card 入口即停止打包。修复后 A/B 启动日志不再出现任何 [C] 行。

主机自动化回归已覆盖 A/B Protocol V2、Card 存储与服务、HMAC/防重放、B 认证权威、A 中继、B 单 USB 网关、Card 串口 DryRun、安全冒烟和管理端映射；本轮构建前后均通过。

# 5. 当前限制与待验证项

| 项目 | 当前状态 | 影响 / 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| Card C 实体板 | 待第三块板 | 无法进行真实 HMAC 授权、凭证写入及掉电保存验收 |
| GPIO10 授权执行 | 待 Card C | 安全版禁止用 auth ok 绕过，现阶段只能验证正确拒绝 |
| 管理员二次确认 | 待 Card C | 需先建立真实认证会话，再验证确认后执行 |
| 真实 Channel Sounding | 未接入 | A 当前通过 demo enter 模拟检测输入 |
| B 离线队列持久化 | 部分完成 | 当前以 RAM 补传为主，长期掉电需 Flash 队列 |
| 十项组合策略 | 基础子集完成 | 范围、时间、次数、方向等需扩展正式协议 |
| 后端真正重启 | 本轮未执行 | 重复启动仅证明原 8080 实例仍运行；后续补测配置与数据恢复 |
| 心跳页面展示 | 可用但不直观 | 取整且页面非实时刷新，持续显示 0s 属正常现象 |

# 6. 下一阶段建议

## 阶段 A：第三块板到手前

将设备心跳改为自动刷新，并显示“刚刚 / 最后心跳时间”。

提供管理端一键启动脚本与清晰的进程/端口占用提示。

完成后端真正停止、重启、COM 配置恢复和 SQLite 数据持久化验收。

整理并提交源码、构建脚本、测试指南、固件和 SHA256SUMS.txt。

## 阶段 B：Card C 实体联调

烧录 Card C 个性化固件，写入设备 ID、密钥与许可凭证。

验证服务发现、HMAC-SHA-256、会话计数器、防重放和掉电恢复。

验证授权成功后的 GPIO10 输出及管理员二次确认闭环。

完成后烧录 load_only 生产锁定包，关闭本地串口写卡入口。

# 7. 验收判定

当前里程碑 A/B 双板 + 管理端基础链路可以判定为“已通过实体联调”。完整三端产品验收仍以 Card C 实体认证、GPIO 执行、二次确认和凭证持久化全部通过为完成条件。

报告生成日期：2026-08-13。测试依据为当天实体板操作结果、当前项目源码、官方 SDK 构建产物及自动化测试输出。